医疗设备基本要求

| 序号 | 设备名称 | 主要功能要求 | 主要参数要求 | 需求数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化免疫流水线系统 | - 1.全自动样本处理系统； - 2.样本前处理系统； - 3.流水线支持系统（分析仪接口模块）； - 4.信息管理系统； 5.样本分析检测系统 | 1. 全自动样本处理系统 1.1 全自动样品处理系统须包括进出样模块、离心模块、去盖模块、分析仪连接端口、轨道传输系统以及数据信息管理系统。所有功能模块均由轨道连接实现全程自动化，并由数据信息管理系统进行统一管理和操作。 2.样本前处理系统 2.1进/出样模块 2.1.1 处理能力≥900 管/小时； 2.2.离心模块 2.2.1 离心模块速度≥500 管/小时； 2.3.去盖模块 2.3.1 去盖模块处理速度≥900 管/小时； 3.流水线支持系统 3.1分析仪接口模块 3.1.1 生化分析仪和化学发光分析仪支持单台直连在轨吸样， 也可以支持多台联机接入流水线； 4.信息管理系统 4.1 系统具备中文界面和样本数据信息管理系统(含相关服务器硬件)；能够与LIS系统进行友好连接。 5.样本分析检测系统 - 5.1全自动化学发光免疫分析仪 5.1.1 测试速度≥600测试/小时； 5.2全自动生化分析仪 5.2.1 生化测速≥3000测试/小时，电解质模块测试速度≥500测试/小时； | 1套 |